# 【安全生产事故处理结果信息】浙江杰克智能缝制科技有限公司“8·3”一般触电事故调查报告

来源：台州市应急管理局　台州市人民政府·当前栏目list(事故调查)

原文链接：https://www.zjtz.gov.cn/art/2021/12/8/art_1229199589_59050901.html

发布时间：2021-12-08　抓取时间：2026-10-13

当前位置： 首页    >   政务公开   >   政府信息公开   >   政府信息公开目录   >   市应急管理局   >   法定主动公开内容   >   重点领域信息公开   >   安全生产   >   安全生产情况通报

首页    >   政务公开   >   政府信息公开   >   政府信息公开目录   >   市应急管理局   >   法定主动公开内容   >   重点领域信息公开   >   安全生产   >   安全生产情况通报

•  索引号：  002668821/2021-94835

•  公开方式：  主动公开

•  发布机构：  市应急管理局

•  成文日期：  2021-12-08

【安全生产事故处理结果信息】浙江杰克智能缝制科技有限公司“8·3”一般触电事故调查报告

| 信息来源： 市应急管理局 | 发布时间： 2021-12-08 09: 36 | 浏览次数： |  |
| --- | --- | --- | --- |

2021年8月3日13时10分左右，位于台州湾新区的浙江杰克智能缝制科技有限公司发生一起触电事故，造成一人触电受伤，伤者被紧急送医院抢救,经抢救无效于当日17时左右死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经市政府授权，市应急管理局牵头组织了事故调查，调查组由市应急管理局、市公安局、市总工会以及台州湾新区管委会的相关人员组成；同时还聘请了3名专家对事故原因进行了技术分析。调查组经现场勘察、询问相关人员、查阅有关材料，形成以下事故调查报告。

一、事故发生相关单位基本情况

（一）浙江杰克智能缝制科技有限公司。

（二）温岭荣安自动化设备有限公司。

双方于2021年3月16日签订了买卖合同，由温岭荣安自动化设备有限公司按照浙江杰克智能缝制科技有限公司提出的技术要求（包缝C4总装线技术协议）提供一条差速链线（包缝总装生产线），合同规定2021年6月10日前完成交货，合同总金额160万元。该条生产线由温岭荣安自动化设备有限公司负责安装和调试，目前已通过浙江杰克智能缝制科技有限公司预验收，处于产品试制（试生产）阶段。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

（二）事故救援及善后情况。

台州湾新区有关部门接到事故报告后，立即赶赴事故现场，指导事故处置和善后工作。8月7日，浙江杰克智能缝制科技有限公司与死者侯著中家属签署工伤事故赔偿协议，8月8日，死者遗体火化，事故善后处置到位。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

死亡人员：侯著中，男，47岁，汉族,湖北省江陵县人，身份证号码：421004********2018。

本次事故造成直接经济损失约180万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

因包缝机运行检测时发现零部件故障，侯著中从工作岗位串岗到跑合台修理包缝机，未遵守“检修设备时，如需打开防护罩等，必须先切断电源”的安全规定；忽视“跑合台内有高压电禁止触摸”、“轨道有电，当心触电”等安全警示，违章作业，导致触电死亡。

2、间接原因

（1）安全生产主体责任不落实。

（2）质量考核设置不合理。

（二）事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1、侯著中。浙江杰克智能缝制科技有限公司装配车间包缝新品试制生产线送布组件装配工人，安全防范意识不足，违章作业，导致触电伤害，对事故的发生负主要责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2、李建勋。浙江杰克智能缝制科技有限公司厂长，负责公司全面工作，未严格组织开展危险源辨识和隐患排查治理工作，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

3、贾德存。浙江杰克智能缝制科技有限公司装配车间主任，未及时消除事故隐患，对车间员工串岗作业未进行有效监管，建议浙江杰克智能缝制科技有限公司予以处理。

4、汪新耀。杰克缝纫机股份有限公司安环科经理，未严格开展企业危险源辨识和隐患排查治理工作，未及时消除事故隐患，建议杰克缝纫机股份有限公司予以处理。

5、阮灵根，杰克缝纫机股份有限公司生产辅助中心总监，负责公司及其子公司的设备维护保养，未能及时消除设备存在的事故隐患，建议杰克缝纫机股份有限公司予以处理。

6、阮林兵。杰克缝纫机股份有限公司总经理兼浙江杰克智能缝制科技有限公司法定代表人，未严格督促检查本单位的安全生产工作，建议杰克缝纫机股份有限公司予以处理。

（二）对事故单位的处理建议

浙江杰克智能缝制科技有限公司。企业安全生产主体责任不落实，未建立安全生产管理机构，安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）浙江杰克智能缝制科技有限公司。一是二是三是

（二）温岭荣安自动化设备有限公司。

（三）台州湾新区应急管理局。一是二是三是

附件：浙江杰克智能缝制科技有限公司“8·3”一般触电事故调查组成员名单

浙江杰克智能缝制科技有限公司

“8·3”一般触电事故调查组

|  | 打印本页 关闭窗口 |
| --- | --- |

• 主办: 中共台州市委 台州市人民政府

• 地址: 承办：台州市大数据发展中心

• 电话：0576-88511189