# 福清市兴弘塑料制品有限公司“12·9”一般车辆伤害死亡事故调查报告

来源：福清市人民政府　福州市福清市·事故结果政务信息

原文链接：https://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/aqjg/zwxx/202603/t20260304_5291498.htm

发布时间：2026-03-04　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

福清市兴弘塑料制品有限公司“12·9”一般车辆

伤害死亡事故调查报告

福清市人民政府事故调查组

2026 年 2 月 6 日

目 录

一、事故有关情况 ........................................................................................ 1

（一）事故发生单位概况.............................................2

（二）事故发生现场情况.............................................2

（三）人员伤亡和直接经济损失情况...................................3

（四）事故相关人员情况.............................................3

二、事故发生经过及应急处置情况 ...................................................................4

（一）事故发生经过.................................................4

（二）事故现场应急处置情况及善后情况............................... 4

（三）事故应急处置评估.............................................4

三、事故原因分析 ........................................................................................ 5

（一）直接原因.....................................................5

（二）间接原因.....................................................5

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ...................................................... 6

（一）不予追究人员.................................................6

（二）事故相关责任人员的行政处罚建议............................... 6

（三）对事故责任单位的行政处罚建议.................................7

五、事故整改和防范措施 ............................................................................... 7

— 1 —

福清市兴弘塑料制品有限公司“12·9”一般车

辆伤害死亡事故调查报告

2025年12 月9日7时40分左右，在福清市兴弘塑料制品有

限公司厂区内，工人米某友驾驶叉车卸货时不慎碰撞王某孙，导

致王某孙当场死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律

法规规定，以及福清市人民政府授权，由市应急局牵头，组织市

政府效能办、公安局、总工会、市监局、工信局、江阴港城经济

区管委会等有关部门、单位，并邀请市纪委监委，成立福清市兴

弘塑料制品有限公司“12·9”一般车辆伤害死亡事故调查组（以

下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、

调阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，以及事

故应急救援、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和

责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议、事故整改

和防范措施建议。

经调查认定，福清市兴弘塑料制品有限公司“12·9”一般车

辆伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

— 2 —

（一）事故发生单位概况

1.福清市兴弘塑料制品有限公司（以下简称“兴弘公司”），

成立时间：2018 年9 月20 日，法定代表人：林某银，统一社会

信用代码：91350181MA323RU48Q，企业类型：有限责任公司（自

然人投资或控股），地址：福建省福州市福清市江阴镇工业区标

准厂房区34 号厂房整座，经营范围：一般项目：塑料制品制造；

塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；再生资源回收（除生

产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售。

（二）事故发生现场情况

1.福清市兴弘塑料制品有限公司厂区生产车间与仓库中间

设置有厂区道路，道路为东西走向，北边为仓库，南边为生产车

间，东边为污水处理池，西边为厂区门口，道路中间设置有地磅，

事发时一辆载有废旧塑料吨包的货车停放在地磅旁，事故发生于

道路东侧靠近污水处理池处。

2.叉车从平板车上卸货的废塑料吨包尺寸约为长220cm×宽

130cm×高115cm。当叉车使用叉车搬运该废塑料吨包时，货物体

积较大，对叉车驾驶员的视野形成大面积遮挡。

（三）事故相关车辆基本情况

1.车辆参数

事故车辆为场（厂）内使用叉车，产品名称：平衡重式叉车，

型号：XCB，额定起重量：3800kg，动力方式：电动，自重6086kg，

最大运行速度：17km/h，（全）自由起升高度1200mm，制造日期：

— 3 —

2025年10月11日，产品编号为XUGB38J6VSED10938，发动机（行

车电机）编号为 912507258，车架编号与产品编号一致

（XUGB38J6VSED10938）制造单位:徐州徐工特种工程机械有限公

司，所有人：汕头市正垚设备有限公司。2025年10 月15 日，汕

头市正垚设备有限公司与兴弘公司签订《产品租赁合同》，将该

叉车出租给兴弘公司使用。

2.货叉参数

事故叉车配备的货叉，由中卡博创（厦门）叉车属具有限公

司生产，型号为FKC，尺寸为长145cm×宽141cm×高90cm，承载

能力3000kg，自重590kg，出厂日期为2025年9月22 日。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故造成的直接经济损失约为人民币128

万元。以下为事故伤亡人员情况：

1.王某孙，男，汉族，1967年出生，户籍住址：福建省，在

兴弘公司负责污水处理工作，与兴弘公司签订《劳动合同》。

（五）事故相关人员情况

1.米某友，男，汉族，1982 年出生，户籍住址：重庆市，

与兴弘公司签订《劳动合同》，在兴弘公司从事废旧塑料（破碎）

分拣工作，未持有市场监督管理部门颁发的场（厂）内专用机动

车辆特种设备操作人员证，不具备合法驾驶该类特种设备的资质。

2.林某银，男，汉族，1971 年出生，户籍住址：福建省，

系兴弘公司法定代表人及负责人。

— 4 —

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 9 日上午 7 时，在兴弘公司厂内，米某友与

另一名工人正在驾驶叉车进行卸货，将平板货车上的废旧塑料吨

包卸载至仓库旁分拣区域。7 时 40 分许，米某友刚卸载完两包

吨包，操作叉车叉起第三包吨包后，驾驶叉车往前行驶时，忽然

发现叉车震动，疑似有东西被叉车碾压，立即停车观察，发现王

某孙躺在叉车下方，腰部出血。米某友见状马上将叉车往后倒约

10 厘米后，下车呼救。

（二）事故现场应急处置情况及善后情况

事故发生后，米某友立即下车呼救，在附近的林某兰、林某

（兴弘公司管理人员）马上跑到现场，并拨打 120 急救电话，十

多分钟后救护车到达现场，经医护人员现场抢救后确认，王某孙

已死亡，林某见状便拨打 110 电话报警。

2025 年 12月 15 日，经江阴镇政府和江阴派出所协调，兴

弘公司与死者家属签订调解协议书，由前者向死者家属支付死亡

补助金、丧葬费等共计 128 万元，双方达成谅解。死者遗体已火

化，善后工作已完成。

（三）事故应急处置评估

经评估，事发单位现场人员发现事故后均第一时间拨打求救

电话，医护人员及公安民警现场救援处置措施得当，善后工作有

序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故，符合相关法律

— 5 —

法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.叉车驾驶员米某友存在违规操作行为，其在未取得场（厂）

内专用机动车辆特种作业资质的情况下，擅自驾驶叉车开展废塑

料吨包卸载作业，作业过程中未充分观察周边人员动态，对潜在

安全风险预判不足。

2.死者王某孙安全意识薄弱，其在厂区道路行走时，未与行

驶中的叉车保持安全距离，在叉车携带大型货物、驾驶员视野受

限的情况下，靠近叉车左侧并行，最终导致自身被货物碰撞倒地

并被叉车碾压。

3.叉车货叉上装载的废塑料吨包体积较大，对驾驶员米某友

的前方及左侧视野形成大面积遮挡，使叉车前方区域成为视觉盲

区，导致驾驶员无法及时发现行走中的王某孙，最终引发碰撞与

碾压事故。

以上原因导致事故叉车与王某孙发生碰撞后，王某孙腹部被

叉车前轮碾压受伤，最终因脏器破裂经现场抢救无效死亡，是事

故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.兴弘公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到

位。未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对米某友

及王某孙等相关作业人员进行相应的安全教育和培训，致使其安

— 6 —

全意识淡薄；未制定并实施隐患排查治理制度，未定期开展隐患

排查整治工作，未能及时发现并纠正无证驾驶、卸货区域无安全

警示标识等隐患，最终导致事故发生。

2.林某银作为事故发生单位法定代表人、负责人，法定安全

生产职责履行不到位。未组织制定并实施本单位安全生产教育和

培训计划，未组织制定并实施隐患排查治理制度，致使员工安全

意识淡薄，违规作业，最终导致事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究人员

王某孙，兴弘公司污水处理负责人员，安全意识薄弱，其在

厂区道路行走时，未与行驶中的叉车保持安全距离，在叉车携带

大型货物、驾驶员视野受限的情况下，靠近叉车左侧并行，最终

导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死

亡，故建议不予追究其责任。

（二）事故相关责任人员的行政处罚建议

林某银，兴弘公司法定代表人、负责人，履行安全生产职责

不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未

组织制定并实施隐患排查治理制度，致使员工安全意识淡薄，违

规作业，最终导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条第（三）、（五）项等规定，对本起事故的发生负有

领导责任。建议由福清市应急局按《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条第（一）项规定予以上一年年收入百分之四十的行政

— 7 —

处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

兴弘公司，安全生产主体责任落实不到位。未制定并实施本

单位安全生产教育和培训计划，未对米某友及王某孙等相关作业

人员进行相应的安全教育和培训，致使其安全意识淡薄；未制定

并实施隐患排查治理制度，未定期开展隐患排查整治工作，未能

及时发现并纠正无证驾驶、卸货区域无安全警示标识等隐患，最

终导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八

条第一款、第四十一条第二款等有关规定，对本起事故的发生负

有责任。建议由福清市应急局按《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第（一）项规定予以行政处罚。

（四）建议公安机关追究刑事责任的人员

米某友，作为兴弘公司破碎工人，安全意识淡薄，存在违规

操作行为，其在未取得场（厂）内专用机动车辆特种作业资质的

情况下，擅自驾驶叉车开展废塑料吨包卸载作业，作业过程中未

充分观察周边人员动态，对潜在安全风险预判不足，最终导致其

驾驶的叉车与王某孙发生碰撞后，王某孙腹部被叉车前轮碾压受

伤，因脏器破裂经现场抢救无效死亡，对事故负有直接责任，涉

嫌事故责任罪，建议公安机关依法追究其刑事责任。

五、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有

效防范类似事故发生，提出如下措施建议：

— 8 —

1.兴弘公司要进一步落实企业主体责任，深刻汲取事故教

训，加大安全生产投入，提升安全生产条件，举一反三，查找安

全生产工作中存在问题和薄弱环节，加强安全管理；要加强从业

人员安全生产教育和培训工作，重新制定并严格落实安全生产教

育和培训计划，确保所有作业人员经考核合格后方可上岗，切实

提升从业人员安全意识与操作技能；要完善企业安全生产管理制

度，明确制定叉车等特种设备安全操作规程、隐患排查治理制度、

现场安全监管制度等，细化各岗位安全职责，将安全生产责任落

实到每个环节、每个人员，形成“全员参与、全程管控”的安全管

理格局。

2.江阴港城经济区管委会要认真落实属地安全管理职责，加

强对本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查；要督促各类

企业加强安全生产标准化建设，完善安全生产规章制度，加强安

全生产教育和培训工作，并及时督促生产经营单位整改事故隐患。

3.市工信局要按照“三定方案”中的职责分工，做好安全生

产工作，扎实开展本行业安全生产督促、指导、检查工作，督促

企业落实安全生产主体责任，确保安全生产。

福清市人民政府事故调查组

2026年2月6日