# 福建金三洋控股有限公司“1·13”一般机械伤害死亡事故调查报告

来源：福清市人民政府　福州市福清市·事故结果政务信息

原文链接：https://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/aqjg/zwxx/202305/t20230512_4602767.htm

发布时间：2023-05-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

福建金三洋控股有限公司“1·13”一般机械伤害死亡

事故调查报告

2023 年 1 月 13日，福建金三洋控股有限公司工人在该公司

镜洋厂区内作业期间发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，福清市市委、市政府高度重视,要求认真开展善后

工作,抚慰死者家属,尽快查明事故原因,追究相关单位、人员的

事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产

安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经福清

市人民政府授权，由福清市应急管理局牵头，市效能办、公安

局、总工会、工信局、市场监管局及镜洋镇人民政府等单位成

立福建金三洋控股有限公司“1·13”一般机械伤害死亡事故调

查组（原事故名称：福建金三洋控股有限公司福清分公司“1·13”

一般机械伤害死亡事故）（以下简称事故调查组），事故发生单

位所在地福州市鼓楼区人民政府派员参与调查，并邀请福清市

纪委监委派员参加，开展事故调查工作。事故调查组委托相关

行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴定，并通过现场

勘查、询问和调取档案材料等多方取证，查明了事故原因、人

员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任

人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情

况报告如下：

一、与事故有关的单位和个人

（一）福建金三洋控股有限公司

- 2 -

福建金三洋控股有限公司（以下称金三洋公司）。统一社会

信用代码：91350100726472015R，类型：有限责任公司，住所：

福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江B区二期

1#、2#、3#、4#楼连体部分 2 层62、65、66、67、68、69、70、

71、72、73、121、122、123、124 铺位，注册资本：陆仟万圆

整，法定代表人：苏某桃，成立日期：2001 年 02 月 10 日，经

营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;特

种设备出租;特种设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;

机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;停车场服务;智能

仓储装备销售;销售代理;专用设备制造（不含许可类专业设备

制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备修理;电

工机械专用设备制造;机械零件、零部件加工;电子、机械设备

维护（不含特种设备）;通用设备修理;软件开发。（除依法须经

批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:

特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;特种设备设计;特

种设备制造。

该公司具有福建省市场监督管理局颁发的《特种设备生产

许可证》，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造），

许可子项目：机械式停车设备，有效期至 2024 年 2 月 13 日，

办公地址：福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道 66 号融侨锦江 B 区

二期 1#、2#、3#、4#楼连体部分 2 层，制造地址：福清市镜洋

下施村92 号。

该公司在其制造基地成立福建金三洋控股有限公司福清分

公 司 ， 系 非 独 立 法 人 单 位 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

- 3 -

91350181MA8U4NFH8K，登记负责人系陈某，实际负责人系厂长

邓某清，经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除

依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,

该生产车间员工劳动关系、安全生产管理均由金三洋公司负责

开展，该分公司未实际开展生产经营活动。

（二）陈某

陈某，男，汉族，1977年生，住址：福建省福清市，在本

起事故中死亡，2018 年 7 月 4 日入职金三洋公司，与该公司签

订劳动合同，任职生产主管岗位。

（三）林某锵

林某锵，男，汉族，1964 年生，住址：福建省福州市，系

金三洋公司总经理，企业安委会主任，安全生产第一责任人。

二、事故现场勘察情况

（一）事发相关设备基本情况

事故发生于金三洋公司生产车间锯切联合生产线，型号：

CSU400B 车库钢构数控联合生产线，生产商：济南天辰铝机股份

有限公司，进料长度范围：5000-12000mm，高度范围：100-400mm，

宽度范围：100-400，数控送料装置最大速度：40m/min；生产

线由横向料道、送料机构、锯床主机、出料料道、气动系统、

电气系统等部分组成。该设备用于加工制造机械型停车设备钢

构件。

三、事故发生经过、救援及善后处理

（一）事故发生经过及救援过程

- 4 -

2023 年 1 月 13日，在金三洋公司位于福清市镜洋镇的生产

基地车间内，因原锯切联合生产线操作员熊某辉请假，由陈某

代替其操作生产线。上午 8 时许，生产线正在运转作业，生产

线的送料传送带上有一根 H 型钢材正在被输送至锯床主机处，

此时陈某走向传送带与锯床中间间隙，面向锯床侧身进入间隙

内，欲间隙中穿越过去，穿越过程中陈某后腰被正好传送过来

的 H 型钢顶住，钢材持续向前输送，导致陈某腹部接触到正在

运转的锯条，最终其腹部被锯条切割受伤。厂房内蒋某平等其

他工人听到陈某叫声后立即赶到锯床处，看到陈某被夹在锯床

中间，上半身躺在 H 型钢上，且已经无意识。蒋某平见状立即

将情况报告厂长邓某清，二人分别拨打了 120、119、以及 110，

约20 分钟后，镜洋派出所以及120 救护车到达现场，经医护人

员现场确认，陈某伤势过重已无生命体征，最后消防人员到达

现场后，通过拆解将陈某从锯床中移出。

（二）事故善后情况

事故发生后，金三洋公司与死者家属就善后赔偿事宜展开

协商。经协调，金三洋公司与死者家属最终达成协议，除工伤

保险基金所赔付的一次性工亡补助金、丧葬补助金等赔偿外，

金三洋公司向死者家属支付赔偿金80 万元，双方达成谅解，死

者遗体已火化。

四、事故造成的人员伤亡与经济损失

本起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 80万元。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

- 5 -

经现场勘察和询问调查，陈某在锯切联合生产线运行过程

中，违规从传送带与锯床中间间隙穿越，导致其后腰被传送中

的 H 型钢顶住，随后腹部被顶至锯床处，遭锯条切割受伤，最

终因创伤性、失血性休克当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位。金三洋公司未在锯

床处设置明显的机械伤害安全警示标志；未在相关操作规程中

明确规定不得随意穿越锯床切割区等高危区域；未有效落实本

单位全员安全生产责任制，安全生产责任书仅签至厂长，未与

包括死者在内的其他生产部门员工签订安全生产责任书；未如

实记录员工安全生产教育、培训及考核情况，培训档案不健全；

未落实事故隐患排查治理责任，未开展针对设备维保以外的隐

患排查工作并如实记录。上述问题是本起事故发生的间接原因。

2.企业主要负责人安全生产责任落实不到位。金三洋公司

总经理林某锵，作为企业安全生产第一责任人，对安全生产工

作不重视，安全生产管理职责履行不到位，未落实本单位生产

部门的安全生产教育和培训工作、隐患排查治理工作、安全生

产责任制工作。上述问题是本起事故发生的间接原因。

3.车间主任安全生产责任落实不到位。陈某作为车间主任

及安全监督员，安全生产管理人员职责履行不到位，安全意识

淡薄，在设备运行过程中随意穿越生产线锯床切割区域；未经

专门的锯床生产线操作培训并考核合格，随意替岗，最终导致

事故发生。上述问题是本起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

- 6 -

经调查认定，福建金三洋控股有限公司“1·13”一般机械

伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.陈某。陈某作为车间主任及安全监督员，安全生产管理

人员职责履行不到位，安全意识淡薄，在设备运行过程中随意

穿越生产线锯床切割区域；未经专门的锯床生产线操作培训并

考核合格，随意替岗，对该起事故负有直接责任，鉴于其在本

起事故中死亡，建议免于追究其事故责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.福建金三洋控股有限公司。该公司企业安全生产主体责

任落实不到位。金三洋公司未在锯床处设置明显的机械伤害安

全警示标志；未在相关操作规程中明确规定不得随意穿越锯床

切割区等高危区域；未有效落实本单位全员安全生产责任制，

安全生产责任书仅签至厂长，未与包括死者在内的其他生产部

门员工签订安全生产责任书；未如实记录员工安全生产教育、

培训及考核情况，培训档案不健全；未落实事故隐患排查治理

责任，未开展针对设备维保以外的隐患排查工作并如实记录，

对该起事故负有重要责任，建议由福清市应急管理局依照《安

全生产法》相关规定对其进行行政处罚。

2.林某锵。作为企业安全生产第一责任人，对安全生产工

作不重视，安全生产管理职责履行不到位，未落实本单位生产

部门的安全生产教育和培训工作、隐患排查治理工作、安全生

- 7 -

产责任制工作，对该起事故负有领导责任，建议由福清市应急

管理局依照《安全生产法》相关规定对其进行行政处罚。

七、防范措施

（一）金三洋公司要深刻反思，举一反三，结合事故发生

原因，立即开展自查自纠工作，全面开展安全隐患排查治理工

作，认真做好总结反馈，切实提升安全事故管控水平。特别是

要严格把控员工培训教育，发现的违反规章制度行为要采取严

厉措施，做好事故警示教育工作，有效提高员工安全意识，严

格防范各类事故发生。

（二）镜洋镇人民政府要全面落实安全生产属地管理责任，

继续加大对企业宣传教育力度，深刻吸取该起事故教训，严格

督促企业做好员工安全生产教育培训工作，整改各类安全隐患,

确保我市安全生产形势持续稳定好转。

福建金三洋控股有限公司“1·13”

一般机械伤害死亡事故调查组

二〇二三年五月四日