# 宜春袁州新田镇射鹏村“1·4”较大事故调查报告

来源：宜春市应急管理局　宜春市·事故通报/调查报告

原文链接：https://www.yichun.gov.cn/ycsrmzf/sgtb/pc/content/2056655442218393600/content_2056655442218393600.html

发布时间：2025-11-03　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

宜春袁州新田镇射鹏村“1·4”较大事故

调查报告

2025 年 1 月 4 日 13 时 10 分许，宜春市袁州区新田镇射

鹏村彭坊组发生一起房屋附属房坍塌事故，造成 3 人死亡，

直接经济损失约 181.76 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《江西省生产安

全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38 号）等

相关规定，1 月 6 日，宜春市政府依法成立了由市应急管理

局牵头，市公安局、市市场监管局、市交通运输局、市总工

会和袁州区政府派员参加的宜春袁州区新田镇“1·4”事故调

查组（以下简称“事故调查组”），并邀请了市纪委市监委、市

检察院相关人员和有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、

检测检验和专家论证等方式，查明了事故的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质，划分了事

故的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，

以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，宜春袁州新田镇射鹏村“1·4”事故是一

起因非法储存危险爆炸物原材料引起的较大生产安全责任

事故。

一、事故基本情况

— 2 —

（一）事故地点情况

事故地点位于宜春市袁州区新田镇射鹏村彭坊组杨某

东（身份证号：3622**************）的自建房屋内，距 320

国道 300m 左右，该住宅位置偏僻，周边无其他房屋，远离

集镇，坐西朝东。自建房东侧有鱼塘、鸭棚，北面为竹林、

灌木丛，西面和南面均为山林。自建房由 1 栋 3 层、每层 6

间的主楼及附属窄楼、烤火房、猪栏房等构成，主楼北面搭

建了一个车库（一层，2 个车位，面积约 100m2），车库前面、

后面未装门、未砌墙，2 个车位之间无隔墙，仅用立柱相隔；

主楼后面（西面）建有 3 层的附属窄楼（砖混结构），附属

窄楼为一个大通间，为通廊；附属窄楼北面、车库后面建有

单层烤火房（2 小间瓦房，砖木结构），烤火房北面为单层的

猪栏房（瓦房，砖木结构），具体布置详见图 1。

— 3 —

图 1 房屋平面示意图

（二）危险爆炸物原材料非法储存情况

2024 年 10 月 ， 袁 州 区 人 黄 某 财 （ 身 份 证 号 ：

3622**************）因购买鸭子、鸭蛋，到过袁州区新田

镇射鹏村彭坊组杨某东家里，与杨某东相识并添加了联系方

式。之后，黄某财将杨某东介绍给萍乡市上栗人刘某生（身

份证号：3603**************，黄某财朋友）、肖某（身份

证号：3603**************）等人，肖某以购买鸭子的名义，

与杨某东取得联系，并与杨某东及其家人协商和谈妥，租赁

杨某东自建房的附属房（含附属窄楼、烤火房、猪栏房、车

库等），说是用于储存塑料杯状物（上部为开口圆柱形，直

径为 6.5cm，高 6.8cm，底部为圆锥形封闭，为制作“鱼雷”

的外筒，“鱼雷”是用于炸鱼的危险爆炸物品，详见图 2）和

高氯酸钾、复合铝粉等相关原材料，租金为 200 元/天，租金

采取日结方式。2024 年 12 月 22 日晚上 23 时左右，肖某聘

请上栗人陈某启（身份证号：3603**************）用车牌

赣 DKT092 的欧曼牌货车将一车纸箱、塑料杯状物等原材料

送至杨某东房屋附属房内，全部放在猪栏房内。高氯酸钾、

复合铝粉等原材料都是肖某等人自己与供应商联系，用私家

车运送，也是存放在猪栏房内。房东杨某东及家人杨某（身

份证号：3622**************，杨某东儿子）、杨某津（76

岁，杨某东父亲）等人对高氯酸钾、复合铝粉等原材料不熟

悉，也不清楚肖某何时运了高氯酸钾、复合铝粉等原材料及

数量情况等。

— 4 —

图 2 用于制造“鱼雷”的塑料筒

（三）原材料来源情况

肖 某 等 人 从 湖 南 省 醴 陵 市 人 严 某 （ 身 份 证 号 ：

4302**************，原醴陵程景化工原材料经营有限公司

司机）处购买高氯酸钾、复合铝粉等原材料。严某通过虚报

截留的方式从醴陵程景化工原材料经营有限公司获取上述

原材料并存放在其朋友家后院（位于醴陵市王仙镇司徒村

106 国道旁），平时对外销售。经问询严某，肖某多次向他购

买原材料，都是现金交易且每次量不多，肖某用自己私家车

装运，具体多少次、多少量严某也记不清了，最后一次购买

时间大约是在 2024 年 12 月下旬。塑料杯状物为湖南省浏阳

市大瑶镇丰乐塑料制品加工厂生产用于育苗的塑料杯。

（四）爆炸点情况

事发后，杨某东房屋附属窄楼大部分坍塌，南面还留有

小部分残檐断壁；烤火房、猪栏房全部坍塌，车库及车库内

停放的白色轿车轻微受损；主楼西北侧的房屋墙面破了一个

— 5 —

直径约 1.8m 的洞，外面有距离不等的砖头、碎片、衣物、

日用品等物品的抛物。主楼部分门窗变形、玻璃震碎，部分

墙体开裂。附属窄楼水泥地面有两个炸坑，水泥地面有不同

程度破碎，1 号炸坑较 2 号炸坑大。现场清理中发现了 7 包

高氯酸钾、7 包复合铝粉原材料及少量绿色安全引火线，还

有印有珍珠岩粉字样的包装袋和约 2000 个黑色杯状的塑料

筒，未发现硫磺。1 号死者肖某在炸坑东面，尸体较完整；2

号死者曾某湖（身份证号：3603**************）在 1 号炸

坑北面，尸体较完整；3 号死者刘某生在 2 号死者曾某湖附

近，尸体伤害最严重，手、脚均被炸断（详见图 3）。

图 3 事故现场平面示意图

（五）事故发生经过

2025 年 1 月 4 日上午 11 时 30 分许，肖某、刘某生、曾

— 6 —

某湖 3 人从萍乡市上栗县驾车来到杨某东家里并一起吃午

饭，说怕猪栏房漏雨，准备将原材料搬运至附属窄楼内整理

并盖好，把卫生打扫干净，春节后再来；12 时 40 分许，吃

完午饭后，杨某津去睡觉，肖某、刘某生在饭桌上聊天、抽

烟，曾某湖说去休息一会，杨某东、杨某去离自建房 500 米

处的鸭棚捆绑篷布；13 时左右，肖某、刘某生、曾某湖 3 人

去猪栏房内搬运原材料；13 时 10 分许，杨某东房屋发生了

燃爆，杨某东、杨某两人迅速赶回，看到自建房主楼受损、

附属房坍塌及杨某津嘴角流血，杨某东、杨某先行把杨某津

从自建房主楼救出，后怀疑肖某、刘某生、曾某湖 3 人被困

附属窄楼坍塌处；13 时 28 分许，杨某拨打 119、120 等电话，

请求救援。经消防、公安、应急、卫健等部门抢险救援，1

月 4 日 16 时 30 分左右搜救出第一名被困人员，后送往宜春

市第二人民医院抢救，于 1 月 4 日 20 时 40 分左右确认死亡

（经 DNA 确认，死者系肖某）；1 月 5 日 9 时 40 分左右，搜

救出第二名被困人员，经现场确认死亡（经 DNA 确认，死

者系曾某湖）；1 月 5 日 11 时左右，搜救出第三名被困人员，

经现场确认死亡（经 DNA 确认，死者系刘某生）。

（六）人员伤亡和经济损失

事故共造成 3 人死亡，1 栋房屋附属房倒塌。死亡人员

基本信息如下：

1.肖某，男，40 岁，3603**************，萍乡市上栗

县人。事发时在附属房内，经抢救无效死亡。

2.曾某湖，男，40 岁，3603**************，萍乡市上

— 7 —

栗县人。事发时在附属房内，在爆炸中死亡。

3.刘某生，男，38 岁，3603**************，萍乡市上

栗县人。事发时在附属房内，在爆炸中死亡。

事故造成的直接经济损失 181.76 万元。

二、事故应急处置和信息报送情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故信息接报情况

2025 年 1 月 4 日 13 时 28 分、32 分、33 分，杨某三次

拨打“119”报警电话，称“袁州区新田镇射鹏村彭坊组自

家的一个房子发生坍塌，有人员被困，请求帮助”。

13 时 47 分，宜春市消防救援支队指挥中心电话向宜春

市委总值班室和市政府值班室报告。

13 时 51 分-53 分，宜春市委总值班室电话调度袁州区委

总值班室和宜春市应急管理局值班室了解情况。

13 时 52 分，宜春市消防救援支队指挥中心电话向宜春

市应急管理局值班室通报警情情况。

13 时 56 分，宜春市应急管理局值班室电话调度袁州区

应急管理局值班室了解情况。

14 时 51 分，袁州区委总值班室电话向宜春市委总值班

室报告房屋坍塌情况。

14 时 55 分，袁州区政府值班室电话向宜春市政府值班

室报告房屋坍塌情况。

15 时 21 分，袁州区应急管理局值班室电话向宜春市应

急管理局值班室报告房屋坍塌情况。

— 8 —

15 时 28 分，宜春市应急管理局值班室电话同步向市委

总值班室、市政府值班室和江西省应急管理厅值班室报告。

16 时 26 分，宜春市应急管理局值班室通过国家应急指

挥综合业务系统书面报送事故情况。

21 时 13 分，宜春市应急管理局值班室通过国家应急指

挥综合业务系统书面续报事故救援进展情况（续报一）。

22 时 51 分，宜春市应急管理局通过国家应急指挥业务

系统书面续报事故救援进展情况（续报二）。

1 月 5 日 1 时 02 分，宜春市应急管理局通过国家应急指

挥综合业务系统书面续报事故救援进展情况（续报三）。

1 月 6 日 1 时 15 分，宜春市应急管理局通过国家应急指

挥综合业务系统终报事故情况（3 人死亡）。

2.事故响应情况

接到事故报告后，袁州区启动了 III 级应急响应，袁州

区委、区政府主要领导第一时间赶赴现场，成立事故救援现

场指挥部；宜春市启动 III 级应急响应，成立救援指挥部。

宜春市委、市政府高度重视，市委书记亲自调度，要求妥善

做好救援处置、舆情管控和相关善后工作，并尽快查明事故

原因；相关市领导迅速组织公安、消防、应急、卫健等部门

100 多人开展救援。

（二）事故现场应急处置情况

1 月 4 日 13 时 33 分，119 指挥中心转警至 110、120 指

挥中心指派人员前往现场救援。

接警后，宜春市 119 指挥中心立即调派新田镇政府专职

— 9 —

消防队、中山西路消防救援站、宜工大道特勤站 7 辆消防车、

38 名消防救援人员、2 只搜救犬赶赴现场处置。

13 时 37 分，新田镇射鹏村苏某仁（杨某东连襟）、射鹏

村干部苏某根、射鹏村党支部书记胡某武等人陆续到达事故

现场。

13 时 39 分，新田镇专职消防队电话向新田镇政府镇长

沈某、党委书记黄某报告事故情况。

14 时左右，新田镇党委、政府相关人员到达事故现场。

14 时 49 分，新田镇党政办电话向袁州区委办、区政府

办、区应急管理局报告事故情况。

15 时 31 分，各联动单位、建筑结构专家均已到场，进

行建筑安全性评估和人员搜救。

16 时 30 分左右，于主建筑后侧搜救出 1 名被困人员（肖

某），送往宜春市第二人民医院抢救；

17 时 04 分，新田镇党政办书面向袁州区委办、区政府

办、区应急管理局报告事故情况。

1 月 5 日 9 时 40 分、11 时许先后在主建筑周边搜救出 2

名被困人员，并经现场 120 确认死亡。

11 时 02 分，事故现场救援结束，在现场未发现其他人

员人体组织。

1 月 6 日 1 时，通过现场勘查及 DNA 比对，确认了刘某

生、曾某湖的身份。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗应急情况

— 10 —

2025 年 1 月 4 日 13 时 33 分，宜春市 120 急救中心接到

119 转警后，立即派出 3 台 120 急救车 9 名医护人员赶赴处

置；14 时 03 分，到达事故现场；17 时左右，将伤者肖某转

运至宜春市第二人民医院救治，20 时 40 分经抢救无效死亡。

2.善后工作情况

事故发生后，袁州区政府成立工作专班，积极做好遇难

者家属安抚等工作，情绪较为稳定。

（四）事故应急处置评估

经评估，认为事故应急处置工作及时有效。事故发生后，

市、区两级快速启动 III 级应急响应，公安、消防、应急等

部门接到警情后快速反应，调度救援力量，各部门协调联动，

密切配合，应急处置工作开展安全有序。本次事故现场救援

处置措施得当，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员

伤亡。但也发现袁州区相关部门报送信息不及时，在接到上

级调度的情况下，新田镇党委、政府于 1 月 4 日 14 时 49 分

才通过电话向袁州区委、区政府和袁州区应急管理局报告事

故，距离事故发生已过去 1 小时 39 分；于 17 时 04 分向袁

州区委、区政府和袁州区应急管理局值班室书面初报，距事

故发生已过去近 4 个小时。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是原材料高氯酸钾（强氧化剂）、复合铝

粉（强还原剂）混放，肖某、刘某生、曾某湖等 3 人在搬运

过程中把高氯酸钾、复合铝粉包装袋搞破，使氧化剂、还原

— 11 —

剂混合形成危险性爆炸物，后因摩擦、撞击引起爆炸，造成

事故发生。

（二）间接原因

1.肖某、刘某生、曾某湖等人目无法纪、唯利是图，安

全意识淡薄，安全知识和技能缺失，视生命如儿戏，毫无敬

畏之心，擅自将危险爆炸物非法储存在根本不具备安全条件

的民房内。

2.杨某东、杨某父子唯利是图，违法出租房屋给不法分

子储存危险爆炸物，为非法活动提供便利条件，并帮助其刻

意逃避安全巡查检查。

3.黄某财为捞取中间介绍费、好处费，甘当肖某等不法

分子的“帮凶”，为其寻找非法存储危险爆炸物的场所，并

参与相关非法活动。

4.严某无视易制爆原材料安全管理规定要求，明知肖某

等人来路不正、不具备相关安全资质，仍违法向其售卖易制

爆原材料。

5.醴陵程景化工原材料经营有限公司企业主体责任落实

不到位，安全管理不严不实，未认真查验易制爆原材料采购

单位和个人有关资质，让严某有机可乘，私自截留易制爆原

材料并对外销售。

6.袁州区属地政府和相关职能部门贯彻落实习近平总书

记安全生产重要指示批示精神有差距，安全理念树得不牢，

属地管理责任、部门监管责任落实不够，对安全生产形势分

析研判不精准，安全风险漏管失控，安全生产“打非治违”

— 12 —

联合机制未建立、责任不明确、排查整治不到位，日常检查

走过场、流于形式。

（三）排除因素

1.排除原材料自燃因素。2025 年 1 月 4 日，袁州区多云

-晴，5-15℃，相对湿度 73%，西风 2 级，下午 13 时温度约

为 15℃，相对湿度为 68%，无降雨，非雷雨天，非高温高湿

天气，属于正常天气，现场发现的高氯酸钾、复合铝粉等原

材料包装袋上均有生产厂家，非自制原材料。高氯酸钾、复

合铝粉等原材料自燃一般是由于淋雨、受潮、受热或材料不

合格发生放热化学反应引起，因此可以排除原材料自燃的原

因，也可排除雷击原因。

2.排除人为破坏因素。经公安机关调查，事故发生期间

没有出现人为破坏的异常情况，未发现有其它异常人员伤

亡，可排除人为破坏因素。

3.排除电气因素。经问询杨某东及相关人员，附属窄楼、

烤火房、猪栏房、车库均未通电，不存在电气线路短路等因

素，可排除电气线路原因引燃的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新田镇射鹏村

未真正重视安全生产“打非治违”工作，工作责任压得

不实，工作落实不到位，仅仅是应付式要求各驻片村干部开

展宣传排查，没有进行实质性宣传排查，也没有落实到党员

组长和网格员的具体工作上，造成“打非治违”入户宣传缺

失，涉事房东本就是村民小组长。致使辖区内群众对非法存

— 13 —

储危险爆炸物危害性认识不足，不能自觉抵制和举报非法行

为。对辖区房屋排查未真正开展，对非法储存危险爆炸物失

察。

（二）新田镇党委、政府

安全发展理念树得不牢，落实属地管理责任有差距，未

从思想认识上真正重视安全生产“打非治违”工作，仅是在

会议上进行简单安排部署，没有具体的工作措施，也没有调

度宣传排查的情况；未落实“网格化”管理责任，对射鹏村

安全生产“打非治违”排查整治未实质性开展失管失察，对

辖区内非法行为未及时发现处置；对群众安全生产意识宣传

教育不够，氛围不浓。事故信息报送不及时，未在规定时间

内上报事故信息。

（三）袁州区应急管理局

落实部门监管责任有差距，对全区安全生产形势研判不

足，指导和督促乡镇（街道）开展安全生产“打非治违”工

作不到位，对烟花爆竹经营领域专项整治部署推动不力，整

治效果不佳。

（四）宜春市公安局袁州分局及新田派出所

落实部门监管责任有差距，对安全生产“打非治违”工

作分析研判不到位；未按照《宜春市安全生产委员会关于印

发宜春市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经

营必须管安全实施细则的通知》（宜市安字〔2024〕8 号）有

关职责分工要求履行安全生产监管职责，对非法储存危险爆

炸物组织查处不到位；开展集中排查整治行动、“双月行动”

— 14 —

不扎实，对相关非法行为排查打击不彻底，事故发生在“双

月行动”整治期间；指导督促新田派出所排查整治不到位。

新田派出所入户排查、通道查控质效不高，对非法储存危险

爆炸物排查不细不实，对流动人口在辖区内从事危险爆炸物

的非法活动失管失察。

（五）袁州区委、区政府

对安全生产“打非治违”工作组织领导、安排部署、推

动落实不到位；对安全风险研判不够精准，对危险爆炸物非

法活动的新形势未引起足够重视，底数不清、情况不明、措

施不力；打非机制不健全，未压实牵头及有关职能部门的责

任，相关区领导、职能部门存在推诿扯皮现象，打击整治工

作合力不够强，对公安、应急等职能部门和属地依法履职督

导检查不到位；对提升群众安全生产意识的宣传教育不够，

发动群众举报各类非法行为工作有差距。

五、事故责任划分及处理建议

（一）免予追究责任人员（3 人）

1.肖某，男，身份证号：3603**************，萍乡市

上栗县人。安全意识淡薄，组织参与非法储存危险爆炸物活

动，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，

建议免予追究其责任。

2.曾某湖，男，身份证号：3603**************，萍乡

市上栗县人。安全意识淡薄，组织参与非法储存危险爆炸物

活动，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，

建议免予追究其责任。

— 15 —

3.刘某生，男，身份证号：3603**************，萍乡

市上栗县人。安全意识淡薄，组织参与非法储存危险爆炸物

活动，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，

建议免予追究其责任。

（二）追究刑事责任人员（3 人）

1.杨某东，男，身份证号：3622**************，江西

省袁州区人，为非法储存危险爆炸物提供场所，对事故发生

负有重要责任。涉嫌非法储存危险爆炸物罪，移送司法机关

处理。

2.杨某，男，身份证号：3622**************，江西省

袁州区人，为非法储存危险爆炸物提供场所，对事故发生负

有重要责任。涉嫌非法储存危险爆炸物罪，移送司法机关处

理。

3.黄某财，男，身份证号：3622**************，江西

省袁州区人，非法储存危险爆炸物的中间联系人，对事故的

发生负有重要责任。涉嫌非法储存危险爆炸物罪，移送司法

机关处理。

（三）对有关公职人员的处理建议（16 人）

建议对以下 16 名公职人员进行追究问责。

1.苏某根，男，中共党员，新田镇射鹏村干部，为事发

地网格员。贯彻落实上级工作决策部署不力，对安全生产“打

非治违”包片村组巡查排查不到位，入户排查、政策宣贯等

不严不实。入户检查过于简单，排查走过场，对非法储存危

险爆炸物等行为未能及时发现，工作履职严重不到位，对事

— 16 —

故发生负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第

一百三十条，建议给予其留党察看一年处分，并按照程序罢

免其村委委员职务。

2.胡某武，男，中共党员，新田镇射鹏村党支部书记、

村委会主任，主持射鹏村全面工作。属地管理责任落实不到

位，未真正重视安全生产工作，“打非治违”工作停留在开

会安排，未调度过一次工作开展情况，打非责任未压实，宣

传排查未实质性开展，涉事房东为村民小组长，未发现彭坊

组非法储存危险爆炸物等行为，存在失职行为，对事故发生

负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三

十条，建议给予其撤销党内职务处分，并按照程序罢免其村

委会主任职务。

3.彭某发，男，中共党员，新田镇应急办主任。贯彻落

实上级工作决策部署不力，组织开展安全生产“打非治违”

和集中排查整治行动不力，对新田镇各村“打非治违”没有

开展督促检查，对各村上报的“打非治违”情况失察，2020

年任职以来未到过射鹏村督促检查过，未能及时发现辖区内

的非法储存危险爆炸物等行为，存在失职行为，对事故发生

负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三

十条和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条，

建议给予其党内严重警告（影响期二年）、政务撤职处分。

4.易某文，男，中共党员，新田镇政府聘用干部。作为

射鹏村的挂村干部，贯彻落实上级决策部署不力，督促射鹏

村开展安全生产“打非治违”工作有差距，排查检查不到位，

— 17 —

挂村职责不清，“一岗双责”未落实，认为“打非治违”排

查是村干部的工作，挂村近一年以来，对射鹏村情况不熟，

事发前不知道有这么一栋房子，存在失职行为，对事故发生

负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三

十条和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第二十三条，

建议给予其党内严重警告（影响期二年）处分，并给予降低

薪酬待遇处理。

5.李某，男，中共党员，新田镇党委委员、宜春市公安

局袁州分局新田派出所所长。组织开展集中排查整治行动、

“双月行动”不力，对非法行为排查打击不力，未与基层政

府建立联合打非机制，排查检查流于形式，2024 年 12 月曾

到事发地进行了排查，但未到附属房检查，未能排查发现射

鹏村的非法储存危险爆炸物行为，事故发生在“双月行动”

整治期间，存在失职行为，对事故发生负有直接责任。依据

《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条和《中华人民共

和国公职人员政务处分法》第三十九条，建议给予其党内严

重警告、政务降级处分，并免职。

6.彭某民，男，中共党员，新田镇综合行政执法队队长，

2024 年 10 月起任射鹏村挂村领导。驻村领导工作职责不落

实，对射鹏村安全生产“打非治违”工作督促检查不力，没

有过问过工作开展情况，未能发现射鹏村的非法储存危险爆

炸物行为，存在失职行为，对事故发生负有主要领导责任。

依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条和《中华人

民共和国公职人员政务处分法》第三十九条，建议给予其党内

— 18 —

严重警告、政务降级处分，并免职。

7.黄某，男，中共党员，新田镇人大主席，分管应急管

理等工作。对安全生产“打非治违”工作抓得不牢不实，对

2024 年安全生产“百日攻坚”、集中排查整治、烟花爆竹经

营领域专项整治等工作不清楚，致使 3 项工作在新田镇落空，

排查打击非法活动不力，失职失责，对事故发生负有主要领

导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条《中

华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条，建议给予其

党内严重警告、政务降级处分，并免职。

8.沈某，女，中共党员，新田镇党委副书记、镇长。统

筹发展和安全不到位，落实属地管理责任有差距，虽然对安

全生产工作进行了安排部署，但流于形式，未根据新田镇实

际，研究制定本地安全生产工作举措，未督促村组干部开展

“打非治违”，未专题调度过各村工作进展，未能发现和打

击辖区内的非法储存危险爆炸物行为，存在失职行为，对事

故发生负有重要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》

第一百三十条，建议给予其党内严重警告处分，并免职。

9.黄某，男，中共党员，新田镇党委书记。落实党政领

导干部安全生产责任制不力，属地管理责任落实不到位，安

全风险防范有差距，虽对安全生产工作作出了安排部署，但

安全生产责任未落实，未建立联合打非机制，“打非治违”

工作流于形式，宣传排查走过场，仅是简单重复开展“零点

行动”、入户宣传等，真正有效有针对性的工作举措缺失，

未专题调度过打非工作开展情况，忽视了非法活动的安全防

— 19 —

范，未能发现和打击辖区内的非法储存危险爆炸物行为，存

在失职行为，对事故发生和迟报事故信息负有重要领导责

任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条，建议

给予其党内严重警告处分。

10.周某萍，男，中共党员，宜春市公安局袁州分局治安

大队二中队负责人，负责易制爆、剧毒危险化学品管理等工

作。对集中排查整治行动和“双月行动”抓落实不力，督促

指导乡镇派出所开展工作不够，仅仅停留在部署和调度乡镇

派出所工作等，认为自己只要做好“上传下达”即可，对乡

镇派出所排查工作流于形式失察，监督检查不到位，存在失

职行为，对事故发生负有直接责任。依据《中国共产党纪律

处分条例》第一百三十条，建议给予其党内严重警告处分。

11.陈某，男，中共党员，宜春市公安局袁州分局党委委

员、刑侦大队大队长，分管治安等工作。对集中排查整治行

动和“双月行动”压实派出所责任不够，未能有效督促指导

乡镇派出所开展工作，2024 年 9 月接到兄弟地市转来的问题

线索并查实后，未真正引起重视、举一反三，未抓实“打非

治违”和“双月行动”，存在失职行为，对事故发生负有主

要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十

条，建议给予其党内警告处分。

12.李某忠，男，中共党员，袁州区应急管理局党委委员，

分管烟花爆竹安全监管等工作。对安全生产“打非治违”、

集中排查整治和烟花爆竹经营领域专项整治等工作安排部

署不够，未能协助区安委办主任推动建立联合“打非治违”

— 20 —

工作机制，督促指导乡镇开展工作不够，对事故发生负有主

要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条，

建议给予其党内警告处分。

13.习某，男，中共党员，袁州区安全生产委员会办公室

主任、区应急管理局党委书记、局长。未及时向区政府报告

和建议，明确安全生产“打非治违”牵头部门和相关职责，

对“打非治违”工作组织领导不到位，风险研判和会商不力，

督促检查不够，对事故发生负有重要领导责任。建议对其进

行诫勉谈话。

14.晏某，男，中共党员，袁州区政府副区长，协管应急

管理工作。对安全生产“打非治违”工作领导不力，未能督

促公安、应急等部门建立联合打非机制，安全风险研判不精

准，督导检查不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议

责令其作出深刻检查。

15.蒋某青，男，中共党员，袁州区政府副区长、宜春市

公安局袁州分局党委书记、局长。对本部门履行安全生产“打

非治违”职责不力，组织领导和安排部署不到位，对公安机

关查实的非法行为，重视不够、研判不多，未能会同其它区

直部门建立联合打非机制，未压实公安机关“打非治违”责

任，致使基层公安派出所“双月行动”开展不力，对基层公

安派出所“打非治违”排查整治流于形式失察，事故发生在

“双月行动”整治期间，对事故发生负有重要领导责任。建

议责令其作出深刻检查。

16.杨某勇，男，中共党员，袁州区委常委、常务副区长，

— 21 —

分管应急管理等工作。统筹发展和安全不够，督促指导安全

生产“打非治违”工作不力，未组织领导区直相关职能部门

建立联合打非机制，未采取有效措施压实打非责任，对事故

发生负有重要领导责任。建议对其批评教育。

（四）对其它有关责任单位和人员的处理建议

1.严某,男，身份证号：4302**************，原醴陵程

景化工原材料经营有限公司司机，违规向个人销售易制爆危

险化学品，涉嫌违法，建议由袁州区公安部门移送湖南省醴

陵市公安部门依法处理。

2.醴陵程景化工原材料经营有限公司，企业主体责任落

实不到位，安全管理有漏洞，导致严某虚报截留高氯酸钾等

易制爆危险化学品并售卖给不具备资质的人员，建议由袁州

区应急管理部门函告湖南省醴陵市应急管理部门依法进行

查处。

（五）其他处理

1.责成袁州区委、区政府向宜春市委、市政府作出深刻

检查。

2.责成新田镇党委、镇政府和宜春市公安局袁州区分局、

袁州区应急管理局向袁州区委、区政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步提高政治站位，守牢安全底线。各地要进

一步提高政治站位，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安

全生产重要指示批示精神和党的二十大及二中、三中、四中

全会精神，全面落实属地管理责任，坚持人民至上、生命至

— 22 —

上，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的执

行力，抓实抓细各项安全生产工作，守住安全底线和红线。

要增强政治敏锐性，始终保持如履薄冰的高度警觉，认清安

全生产“打非治违”工作极端重要性和必要性，主动担当作

为、履职尽责，切实落实安全生产“党政同责、一岗双责”

要求，自觉扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

要深刻汲取“1·4”事故惨痛教训，警钟长鸣、常抓不懈，

做到防微杜渐、防患于未然，坚决维护好人民群众生命和财

产安全，有力维护社会大局安全稳定。

（二）进一步压实工作责任，凝聚工作合力。县、乡两

级政府要落实安全生产“打非治违”主体责任，建立健全常

态化打击非法生产工作责任体系，明确具体机构、责任领导

和工作职责。要进一步完善落实“三级包保”（县领导包乡、

乡领导包村、村干部包组）制度和打非网格化制度，加强非

法制造、运输、存储危险爆炸物的形势研判和情报分析，加

大宣传教育和排查打击力度，加强对重点人员和外来车辆的

监控，对独栋别院、老宅基地、沿街商铺、居民住宅区等隐

蔽场所和易忽视场所进行拉网式、地毯式排查，坚决做到“乡

不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏栋、栋不漏间”。各

级公安、应急管理、市场监管、交通运输等部门要充分发挥

职能作用，履行安全生产“打非治违”工作职责，强化协作

配合，建立情报会商、线索移交、联合执法、挂牌督办等工

作机制，形成“打非治违”工作合力。要进一步做好非法制

造、运输、存储危险爆炸物等违法行为的行刑衔接工作，提

— 23 —

高非法活动组织者和参与者的违法犯罪成本，形成强大的震慑

力。

（三）进一步管好进出两端，防范非法行为。各地要从

原材料购买、生产到销售、使用建立全链条管控机制，运用

信息化手段和法律武器，加强对非法制造、运输、存储危险

爆炸物的各环节全链条监管，及时发现非法活动线索，并追

踪溯源、深挖细查，建立线索追查闭环管理台账，彻底清剿

非法制造、运输、存储危险爆炸物的黑窝点、小作坊。要严

格化工原材料经营企业监督管理，对高氯酸钾、硝酸钾、硝

酸钡、硫磺、复合铝粉、笛音剂等易制爆原材料，建立完善

追溯制度和原材料采购、入库、领用、消耗等信息管理台账，

确保原材料的来源可追溯、流向可追踪，切实管好源头关。

要强化对烟花爆竹生产经营行为的监管，坚决打击生产经营

超标违禁产品、参与非法生产和为非法生产提供便利条件；

加强烟花爆竹产品质量的监督管理，严厉打击非法产品、贴

牌、套牌产品和无照经营行为。要强化承运企业、车辆和驾

驶员、押运员的监管，从严危货运输资质和运输线路许可审

批，常态化组织开展机动式“突击”检查，坚决查处无资质

运输车辆、人员违法违规运输烟花爆竹等危险爆炸物，严厉

打击非法运输烟花爆竹等危险爆炸物等行为。

（四）进一步强化基层治理，构建全民防线。各地要注

重发挥乡镇（街道）、村居（社区）等基层干部和公安派出

所民警在安全生产“打非治违”宣传教育和摸排检查中的重

要作用。要进一步加强基层组织统一领导，提高干部思想认

— 24 —

识，组织“打非治违”专项教育培训，强化履职担当，扎实

开展全覆盖排查，进一步强化举报奖励宣传工作质效。要常

态化调度、检查乡镇（街道）、村居（社区）“打非治违”工

作落实情况，全面掌握辖区内安全生产新情况新问题，研究

工作改进措施，坚决防范各类事故发生。要进一步加大安全

生产“打非治违”的宣传教育力度，使广大人民群众清楚明

白非法制造、运输、存储危险爆炸物的巨大危害性，自觉抵

制和远离非法生产行为。要进一步落实举报奖励制度，提高

奖励标准，充分调动人民群众举报各类非法行为的积极性、

精准度，持续推动实施群防群治，营造全民参与打非的良好

氛围，构筑坚固的全民防线。

（五）进一步严格信息报送，提升处突能力。各地要高

度重视突发事件信息报送工作，增强信息报送的政治敏感

性、时效性和精准度，加强电话首报运用，坚决杜绝信息迟

报、漏报、谎报、瞒报和信息倒流情况，确保信息畅通。要

从用好各类信息共享平台、理顺横向沟通渠道、完善信息共

享机制、加强前后方协调、完善全链条信息报送机制和加强

业务培训等六个方面提升突发事件信息报送能力。要压紧压

实工作责任，明确信息报送工作的责任主体和责任人，对因

报送不及时、应对处置不力，造成严重后果的，按照有关规

定依法追究责任。