# 合川草街“3·3”一般道路交通事故调查报告

来源：重庆市合川区应急管理局·事故调查报告　重庆市合川区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/yjj/zwgk_101443/fdzdgknr_101445/zfcg_511329/ssqk/202310/t20231023_12456507.html

发布时间：2023-10-23　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

合川草街“3·3”一般道路交通事故调查报告

合川区政府事故调查组

2023 年 10 月 13 日

— 2 —

目 录

一、事故基本情况 ................................................................................................................ 3

（一）事故车辆情况 ..................................................................................................3

（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况 ..............................................................5

（三）事故单位情况 ..................................................................................................6

（四）事故道路基本情况 ..........................................................................................7

（五）事故发生经过 ..................................................................................................7

（六）人员伤亡及直接经济损失情况 ......................................................................7

二、事故应急处置及评估情况 ............................................................................................ 7

（一）事故信息接报及响应情况 ..............................................................................8

（二）事故应急处置评估 ..........................................................................................8

三、事故原因分析和事故性质 ............................................................................................ 8

（一）主要原因 ..........................................................................................................8

（二）次要原因 ..........................................................................................................8

（三）事故性质 ........................................................................................................11

四、事故调查中发现的其他问题 ........................................................................................ 9

五、相关单位履职调查情况 ................................................................................................ 9

（一）合川区交通运输综合行政执法支队 ..............................................................9

（二）合川区公安局草街派出所 ............................................................................10

（三）合川区草街街道办事处 ................................................................................10

六、建议对相关事故责任者的处理 .................................................................................. 10

（一）建议追究刑事责任的人员 ............................................................................10

（二）建议移送相关部门依法调查处理的单位 ....................................................13

（三）建议不予追究行政责任的单位及人员 ........................................................12

七、事故整改和防范措施 .................................................................................................. 12

— 3 —

合川草街“3·3”一般道路交通事故调查报告

2023 年 3 月 3 日，重庆万财物流有限公司所属渝 D15673 号

重型自卸货车在重庆市合川区草街街道育才路（保华路）重庆人

文科技学院后门路段，发生一起一般道路交通事故，造成 1 人死

亡，直接经济损失 104 万元。

2023 年 7 月 26 日接区交巡警支队案件移交后，依据《中华

人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生

产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法

律法规有关规定，受合川区人民政府委托，成立了由区应急管理

局牵头，区交通局、区公安局、区总工会等单位派员参加，组成

的“合川草街‘3·3’一般道路交通事故调查组”（以下简称“调

查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导开展相关工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原

则和“四不放过”的要求，经过调查取证、分析，查明了事故的

经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了

事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见和事故防范

措施建议。

经调查认定，该道路交通事故是一起一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1 ． 渝 D15673 重 型 自 卸 货 车 ， 品 牌 型 号 ： 驰 田 牌

— 4 —

EXQ5310ZLJDFH2，发动机号：LG3D6H01264，车辆识别代号：

LGAX5DF40H1047145，车身颜色：红色，初次登记日期：2018

年 4 月 9 日，检验有效期止：2023 年 4 月 30 日，机动车所有人：

重庆万财物流有限公司，登记住所：重庆市合川区南津街街道办

事处江城大道 38 号 1 幢 1-6，车辆投保情况：该车在中国平安财

产保险股份有限公司投保。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝

正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第 725 号司法鉴定意见书证实：被

鉴定车辆渝 D15673 重型自卸货车的前风窗玻璃完好、间接视野

装置设置齐全，视野良好；该车转向系、传动系、制动系性能有

效；该车行驶系（第二、三、四轴车轮同一轴上轮胎花纹不同）

不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定。

2 ． 渝 C8D525 普 通 两 轮 摩 托 车 ， 品 牌 型 号 ： 大 阳 牌

DY125-22H，车辆识别代码：LATPCJLY3B2325863，发动机号：

B3539934，车身颜色：蓝色，初次登记日期：2012 年 9 月 21 日，

所有人：周*，检验有效期止：2023 年 9 月 30 日，登记住所：

重庆市合川区双凤镇保合村 5 组 66 号。经重庆市正港司法鉴定

中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第 726 号司法鉴定意

见书证实：被鉴定车辆渝 C8D525 普通两轮摩托车的传动系、行

驶系性能有效；该车转向系、制动系性能事故前应有效。

3． 渝 DW6108 号普 通两 轮摩 托 车，品牌 型号 ：豪 爵 牌

HJ150-2F ， 发 动 机 号 ： VA062515 ， 车 辆 识 别 代 号 ：

LC6PCK6V3J0014850,车身颜色：红色，初次登记时间：2011 年

— 5 —

3 月 21 日，检验有效期止：2024 年 11 月 30 日，所有人：蒋**，

所有人住所：重庆市合川区草街街道大庙村 3 组 105 号。经重庆

市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第

727 号司法鉴定意见书证实：该间接视野装置（左、右后视镜）

设置齐全；该车转向系、传动系、行驶系、制动系性能有效；该

车车身（自行加装挡风板，左、右转向把上加装有保暖把套，有

尖锐凸起金属管件）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术

条件》的要求。

4．渝AB28C0号轻型栏板货车，品牌型号：黄海牌DD1022E，

发动机号：01780080，车辆识别代号：LDD6508A5A0020195,车

身颜色：灰色，初次登记日期：2011年3月21日，检验有效期止：

2023年3月31日，机动车所有人：钟**，登记住所：重庆市垫江

县澄溪镇胜利村5组。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港

司鉴中心〔2023〕痕鉴字第728号司法鉴定意见书证实：该车前

风窗玻璃完好，视野良好；该车间接视野装置（左、右后视镜）

设置齐全；该车转向系、传动系、行驶系、制动系性能有效。

（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况。

1．邓**，男，汉族，51 岁，身份证号码：5102261972*******6，

户籍所有在地：重庆市合川区双凤镇**村，事故发生时驾驶渝

D15673 重型自卸货车，持“B2E”型有效机动车驾驶证，驾驶

证档案编号 50030020****，驾驶证有限期止：2026 年 7 月 30 日。

2．周*，男，汉族，56 岁，身份证号码：5102261967*******4，

— 6 —

户籍所在地：重庆市合川区双凤镇**村，事故发生时驾驶渝

C8D525 号普通二轮摩托车，持 D 型机动车驾驶证，驾驶证档案

编号：50100105****，驾驶证有效期止：2026 年 7 月 14 日，在

此次事故中死亡。

3．蒋**，男，汉族，58岁，身份证号码：5102261965*******，

户籍所在地：重庆市合川区草街街道**街，事故发生时驾驶渝

DW6108号普通二轮摩托车，持D型机动车驾驶证，驾驶证档案

编号：50020163****，驾驶证有效期止：2031年3月25日。

4．王**，男，汉族，49岁，身份证号码：5102261974*******，

户籍所在地：重庆市合川区双凤镇***街，持A2E型动车驾驶证，

事故发生时驾驶渝AB28C0号轻型栏板货车，驾驶证档案编号：

51020076****，驾驶证有效期止：2081年12月11日。

5．唐**，女，汉族，76岁，身份证号码：5102261947*******，

户籍所在地：重庆市合川区草街街道**村，事故发生时搭乘渝

DW6108号普通二轮摩托车，在本次事故中受伤。

（三）事故单位情况。

重庆万财物流有限公司（以下简称“万财公司”），统一社

会信用代码为 91500117346005132H；法定代表人：苟**；企业

类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资金：叁佰万元整；

成立时间：2015 年 6 月 19 日；注册地址：重庆市合川区南津街

街道办事处江城大道 38 号 1 幢 1-6；经营范围：道路普通货运，

道路货物专用运输，仓储服务（不含危险化学品），汽车租赁。

— 7 —

（四）事故道路基本情况。

事故发生在重庆市合川区草街街道育才路（保华路）重庆人

文科技学院后门路段，事故路面为干燥完好水泥路面；该道路呈

东西走向，东往合川区保合场镇方向，西往合川区草街场镇方向，

道路宽 5.7 米，无交通信号控制，事故发生于白天，天气晴。

（五）事故发生经过。

2023 年 3 月 3 日上午，邓**驾驶渝 D15673 重型自卸货车由

合川区保合场镇方向，沿育才路（保华路）往草街场镇方向行驶，

11 时 13 分许，当该车行至重庆市合川区草街街道育才路（保华

路）重庆人文科技学院后门路段时，车辆与前方同向行驶由周*

驾 驶 的 渝 C8D525 号 普 通 二 轮 摩 托 车 尾 随 碰 撞 后 ， 推 动 渝

C8D525 号普通二轮摩托车向前移动的过程中，分别与此处对向

驶来由蒋**驾驶的渝 DW6108 号普通二轮摩托车（搭乘唐**）

及前方同向行驶由王**驾驶的渝 AB28C0 号轻型栏板货车发生

接触，造成周*当场死亡，渝 DW6108 号普通二轮摩托车乘坐人

员唐**受伤。同时，渝 D15673 重型自卸货车、渝 C8D525 号普

通二轮摩托车和渝 DW6108 号普通二轮摩托车不同程度受损。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况。

周*，男，汉族，56 岁，身份证号码：5102261967*******，

户籍所在地：重庆市合川区双凤镇**村，在本次事故中死亡。

该事故造成直接经济损失 104 万元。

二、事故应急处置及评估情况

— 8 —

（一）事故信息接报及响应情况。

2023 年 3 月 3 日 11 时 15 分许，渝 D15673 重型自卸货车驾

驶员邓**事发后第一时间拨打 110、120 报警电话，11 时 30 分

许 120 救护车及合川交巡警支队民警先后赶到事故现场，120 医

生现场确认伤者死亡，合川区交巡警支队对现场进行了勘验并对

肇事驾驶员邓**进行了询问。

（二）事故应急处置评估。

区公安局、120 等相关单位和人员第一时间到达事故现场，

及时有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和

重大舆情发生。

三、事故原因分析

通过调查组的调查取证，并结合《重庆市合川区公安局交巡

警支队道路交通事故认定书》（第 5012700120230000038 号）“驾

驶渝 D15673 重型自卸货车的驾驶员邓**承担此次事故的全部责

任，当事人周*、蒋**、王**和唐**均无责任”分析认定，造成

本次事故的原因如下：

（一）主要原因。

当事人邓**驾驶机动车在道路上行驶途中，忽视行车安全，

未与前方同向行驶的机动车保持足以采取紧急制动措施的安全

距离，是造成此次事故的主要原因。

（二）次要原因。

当事人邓**驾驶的机动车超过核定载重重量（准载 31 吨，

— 9 —

实载 43.04 吨），是造成此次事故的次要原因。

四、事故调查中发现的其他问题

经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕

痕鉴字第 725 号司法鉴定意见书证实:被鉴定车辆渝 D15673 重型

自卸货车，该车行驶系（第二、三、四轴车轮同一轴上轮胎花纹

不同）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定，

存在安全隐患。

经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕

痕鉴字第 727 号司法鉴定意见书证实:被鉴定车辆渝 DW6108 号

普通两轮摩托车该车车身（自行加装挡风板，左、右转向把上加

装有保暖把套，有尖锐凸起金属管件）不符合 GB7258-2017《机

动车运行安全技术条件》的要求，存在安全隐患。

事故调查中另发现万财公司存在以下问题：未根据货运企业

实际建立健全的安全生产管理制度及隐患排查制度等规章制度；

事故车辆未按要求进行二级维护保养；对新入职的驾驶人员未按

要求开展入职安全教育培训等。

事故调查中另发现重庆龙积达建材有限公司未建立并落实

货运车辆出场超载隐患排查相关制度，未履行规范配载装载和出

场把关等源头治超主体责任，渝D15673重型自卸货车准载31吨，

3月3日该运输车辆从该公司出场时实载43.04吨。

五、相关单位履职调查情况

（一）合川区交通运输综合行政执法支队。

— 10 —

根据《合川区交通运输综合行政执法支队关于印发2023年度

安全生产与自然灾害防治执法检查计划的通知》，2023年1-7月，

合川区交通运输综合行政执法支队共出动执法人员9303人次，出

动执法车船2107辆（艘）次，共查处违法案件961件，罚款121.87

万元，警告43件。并分别在2月16日和7月10日对涉事企业开展了

执法检查，罚款3000元。

（二）合川区公安局草街派出所。

事故发生地位于合川区公安局草街派出所管辖的育才路（保

华路）重庆人文科技学院后门路段，2023 年 3 月，草街派出所

共查处各类交通违法案件 136 件，其中现场查处摩托车违法 34

件，现场查处电动车违法行为 19 件，查处面包车违法行为 3 件，

现场其它交通违法行为 80 件。在育才路（保华路）查处了交通

违法行为 21 件，依法履行了安全监管职责。

（三）草街街道办事处

2022 年 10 月至 2023 年 3 月草街街道共查处各类交通违法

行为 623 件，其中摩托车、面包车违法行为 72 件，其他违法行

为 551 件。2022 年 10 月至 2023 年 3 月主要领导每月上路检查

累计 20 次；分管领导累计上路检查 53 次，草街街道办事处依法

履行了安全监管职责。

六、建议对相关事故责任者的处理

（一）建议追究刑事责任的人员。

邓**，驾驶渝 D15673 重型自卸货车由合川区保合场镇方向，

— 11 —

沿育才路（保华路）往草街场镇方向行驶，当该车行至重庆市合

川区草街街道育才路（保华路）重庆人文科技学院后门路段时，

车辆与前方同向行驶由周*驾驶的渝 C8D525 号普通二轮摩托车

尾随碰撞后，推动渝 C8D525 号普通二轮摩托车向前移动的过程

中，分别与此处对向驶来由蒋**驾驶的渝 DW6108 号普通二轮

摩托车（搭乘唐**）及前方同向行驶由王**驾驶的渝 AB28C0

号轻型栏板货车发生接触，造成周*当场死亡，其行为违反《中

华人民共和国道路交通安全法》和《重庆市道路交通安全条例》

的相关规定，涉嫌犯罪，建议由合川区公安交通管理部门依法追

究刑事责任。

（二）建议移送相关部门依法调查处理的单位。

万财公司，该公司所属的渝 D15673 重型自卸货车行驶系（第

二、三、四轴车轮同一轴上轮胎花纹不同）不符合《机动车运行

安全技术条件》（GB7258-2017）；事故车辆未按要求进行二级

维护保养；3 月 3 日该车超过核定载重在道路上行驶的问题；该

公司未结合货运企业实际建立健全安全生产管理制度及隐患排

查制度等规章制度；未对新入职的驾驶人员按规定开展入职安全

教育培训等，建议由合川区交通运输主管部门依法调查处理。

重庆龙积达建材有限公司，该公司未建立并落实货运车辆出

场超载隐患排查相关制度，未履行规范配载装载和出场把关等源

头治超主体责任，渝 D15673 重型自卸货车准载 31 吨，3 月 3 日

该运输车辆从该公司出场时实载 43.04 吨。建议由合川区应急管

— 12 —

理部门依法调查处理。

（三）建议不予追究行政责任的单位及人员。

经调查，合川区交通运输综合行政执法支队和合川区公安局

草街派出所、合川区草街街道办事处按要求制定了年度工作检查

计划，相关科室（队）人员按检查计划开展了相关工作，并依法

履行了职责，未发现有违法违规行为，按照《重庆市安全生产行

政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产

安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”规定，建议对合

川区交通运输综合行政执法支队、合川区公安局草街派出所和合

川区草街街道办事处及有关人员不予追究行政责任。

七、事故整改和防范措施

为汲取教训、举一反三，建议相关单位要认真落实以下事故

防范和整改措施：

（一）重庆万财物流有限公司。一是要进一步落实安全生产

主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民

共和国道路运输条例》等法律法规规定，全面加强安全管理。二

是要进一步加强对车辆及驾驶员的管理及培训工作，特别是新入

职驾驶人员的培训不得少于 24 学时，加强对驾驶员进行交通安

全法律法规和业务知识学习教育，定期对车辆交通安全工作进行

分析总结。三是要结合自身实际建立健全安全生产各种规章制度

并认真落实到位，督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制

度和安全操作规程，加大安全检查力度和隐患排查力度。四是要

— 13 —

加强货运车辆的安全管理。督促货运车辆按时按要求进行二级维

护保养，加大对违法违章货车车辆的处罚力度，特别是超速超载

超限行驶车辆的惩处力度。

（二）合川区交通运输综合行政执法支队、合川区道路运输

事务中心。要督促运输企业进一步加大交通安全教育培训力度，

提升驾驶人员交通安全意识，提高驾驶人员遵守交通安全法律法

规的自觉性。要指导运输企业建立健全符合运输企业实际的安全

生产各种规章制度，并督促其落实到位。要加大对运输企业违法

行为特别是超载超限等违法的查处力度。要加强重点线路和重点

时段，突出事故多发、违法突出路段，加强线路隐患排治和联合

执法管控，全力防范化解安全风险，着力创造良好的道路交通运

输环境。

（三）合川区草街街道办事处、合川区公安局草街派出所。

要加大对运输车辆的安全检查执法力度，严厉打击机动车驾驶人

员超限超载、超速行驶、未按规定进行二级维护、行车过程中忽

视行车安全等违法行为，落实属地监管责任。

（四）合川区应急管理局。要进一步落实运输车辆源头治超

措施，督促非煤矿山企业出场时规范装载装配，做到“三个明确”

“三个严禁”，从源头上杜绝运输车辆超载超限行驶。

合川草街“3·3”一般道路交通事故调查组

2023 年 9 月 26 日