# 宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿“7·14”一般其他事故调查报告

来源：国家矿山安全监察局宁夏局　宁夏煤矿安全监察局·事故

原文链接：http://nx.chinamine-safety.gov.cn/zwgk/sg/202511/t20251121_1061427.html

发布时间：2025-11-21　抓取时间：2026-10-14

宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿

“7·14”一般其他事故调查报告

宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿

“7·14”事故调查组

2025 年 8 月

— 1 —

2025 年 7 月 14 日 8 时 56 分，宁夏王洼煤业有限公司王洼

煤矿（以下简称王洼煤矿）010801 综采工作面发生一起其他事

故，造成 1 人遇难，直接经济损失 185 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等有关规定，成立了由国

家矿山安全监察局宁夏局牵头，固原市应急管理局、公安局、总

工会参加的宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿“7·14”事故调查组

（以下简称事故调查组）。同时，邀请固原市监察委员会派员参

加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过查阅资料、现场勘验、调查取证等方式，认定

事故的性质和事故责任，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡

情况及直接经济损失，提出对事故责任者的处理建议及防范和整

改措施建议。

经调查认定，王洼煤矿“7·14”事故是一起因现场作业人员违

章作业造成的一般其他生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.宁夏王洼煤业有限公司（上级公司）基本情况。公司位于

固原市彭阳县王洼镇境内，主营业务为煤炭开采，下辖王洼煤矿、

王洼二矿、银洞沟煤矿、王洼选煤厂、安装检修公司、销售公司、

— 2 —

物资配送中心、救护中队。公司设置有安全环保健康部、机电动

力部、生产技术部、工程管理部、计划经营部、财务管理部、人

力资源部（培训中心）等部门。

2.王洼煤矿基本情况。王洼煤矿位于固原市南部，位于固原

市彭阳县王洼镇，证照齐全有效。属低瓦斯矿井，开采煤层属容

易自燃煤层，煤尘有爆炸危险性，水文地质类型为复杂型。

矿井划分为 11 采区和中央采区，均采用斜井开拓方式，每

个采区布置三条斜井筒，采用分区式通风，通风方法均为抽出式，

11 采区采用综放工艺，中央采区采用综采工艺。

目前 11 采区布置 1 个准备工作面，1 个回撤工作面，3 个掘

进工作面；中央采区布置 1 个采煤工作面，2 个掘进工作面。矿

井建立了监测监控系统、人员定位系统、通讯联络系统、压风自

救系统、供水施救系统、紧急避险等系统。

3.中央采区 010801 综采工作面基本情况。该工作面于 2025

年 3 月 17 日开始安装，4 月 30 日安装完成开始试生产。工作面

配 备 设 备 有 MG500/1130-WD 型 交 流 电 牵 引 采 煤 机 1 台 ，

SGZ830/800 型中双链前部刮板输送机 1 套，SZZ960/400 型中双

链刮板转载机 1 套，PLM2200 型破碎机 1 部，ZT18000/25/40 型

端 头 液 压 支 架 1 组 ， ZFG6400/18/38 型 过 渡 液 压 支 架 6 台 ，

ZF6400/18/38 型基本液压支架 154 台，ZF6000/18/38 型基本液压

支架 5 台，液压支架采用 ZF6400/18/38 型支撑掩护式支架，支

— 3 —

架最大高度 3.8m，最小高度 1.8m，支架宽度 1.43-1.6m，支架初

撑力 5232kN，支架工作阻力 6400kN。工作面设计走向长度

1027m，倾向 242m，煤层倾角 8°∽37°，事故发生时，工作面已

回采 394m，剩余 633m。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.宁夏王洼煤业有限公司安全管理情况

（1）安全管理机构。公司下设安全环保部，安全生产管理人

员 10 名。公司配有分管安全工作的副总经理，3 家原煤生产单

位(王洼煤矿、王洼二矿、银洞沟煤矿)均设有安全管理机构，均

配有分管安全工作的专职领导(安全副矿长)。

（2）安全检查、隐患排查情况。2025 年 1 月 1 日至 7 月 14

日，组织对王洼煤矿开展各类安全隐患排查治理，其中 010801

综采工作面查出 51 条隐患和问题。

2.王洼煤矿安全管理情况

（1）安全管理机构。王洼煤矿设有 7 个职能科室，分别为综

合办公室、机电动力科、生产技术科、地质测量科、安全环保科、

调度中心及通风科；8 个基层区队，分别为采煤一队、采煤二队、

掘进一队、掘进二队、掘进三队、机电队、运输队及通防队。五

职矿长配置齐全，安全管理人员 82 人，特种作业人员 356 人，

均持证上岗。

（2）安全检查、隐患排查情况。2025 年 1 月 1 日至 7 月 14

— 4 —

日，组织开展各类安全隐患排查治理 24 次，其中 010801 综采工

作面查出 137 条隐患和问题。

（3）安全管理及教育培训情况。王洼煤矿建立了安全风险分

级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，制定有年度培训计

划，安全培训由王洼煤业有限公司培训中心组织实施；作业规程、

操作规程、安全措施等培训由部室、区队负责组织。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 14 日 7 时许，采煤一队党支部副书记李某主持

召开早班班前会，强调安全注意事项，并安排当班作业生产任务。

8 时 16 分许，当班班组人员到达作业现场，对现场进行安全确

认后，作业人员开始移架推溜，采煤机从 30#液压支架处向上口

返机，到达上口后由副司机刘某清负责从上端部斜切进刀，割三

角煤，机窝做成后通知控制台下行割煤，由主司机王某控制采煤

机下行割煤。8 时 52 分许，副班长路某峰发现 82#液压支架处采

煤机电缆夹出现卡阻，立即通过工作面语音通讯喊话让采煤机停

机，副司机刘某清按了采煤机遥控器的停机按钮将采煤机停机，

随后路某峰进入 82#液压支架架前处理采煤机电缆夹卡阻。8 时

53 分许，路某峰在架前让在 86#液压支架架间处作业的液压支架

工何某科通知采煤机司机开机割煤，何某科通过工作面通讯语音

喊话“采煤机下行割煤”，此时，路某峰未撤到架间安全区域。8

时 55 分许，采煤机割煤至 135#液压支架时有大块煤矸飞出沿电

— 5 —

缆槽下滑。8 时 56 分许，在 74#液压支架处作业的电缆看护工赵

某波发现路某峰被上方滚落的煤块（430mm×480mm×230mm）

砸倒在 82#液压支架前。

（四）事故现场情况

事故发生在中央采区 010801 综采工作面 82#液压支架处，该

段（81#-83#液压支架段）平均采高 3.3m，倾角 18.5°，工作面 81#-83#

液压支架、87#-91#液压支架、94#-106#液压支架段煤帮片帮严重，

为预防煤矸石滑落伤人，该工作面 84#液压支架以上（倾角大于

20°）架前悬挂 50×50mm 网孔的倾向钢丝网；21#-83#液压支架（倾

角 10-20°）架前悬挂 100×100mm 网孔的倾向尼龙绳网；1#-21#

液压支架（倾角小于 10°）架前未设安全护网；7#、40#及 90#液

压支架前（前立柱至电缆槽）分别设置一道横截挡矸帘，工作面

下口转载机下侧设置全断面挡矸护网。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报和响应情况

7 月 14 日 9 时 11 分，当班跟班副队长张某向矿井调度室汇

报事故情况；9 时 12 分，矿井调度室汇报值班矿领导杨某，同

时汇报安全副矿长刘某龙和矿长张某汇报；接到事故报告后，煤

矿立即启动应急响应。

11 时 11 分，矿长张某先后向固原市应急管理局及国家矿山

安全监察局宁夏局电话报告了事故。矿长张某接到事故报告后，

— 6 —

未在 1 小时内报告矿山安全生产监管监察部门，属于事故迟报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，当班跟班副队长张某组织人员对伤者包扎处理

后，用担架将伤者抬到+1270m 车场底弯道处，随后用矿车送往

地面。接到事故报告后，国家矿山安全监察局宁夏局、固原市应

急管理局等有关部门负责同志第一时间赶赴事故现场指导处置

工作。

（三）医疗救治和善后情况

7 月 14 日 10 时 14 分，伤者运送升井，医护人员采取了急

救措施后，立即送往王洼镇卫生院救治，卫生院做了相关检查后

建议送往固原市人民医院进一步抢救治疗。11 时 30 分许，伤者

送至固原市人民医院。15 时 23 分，经医院抢救无效宣布死亡。

事故发生后，王洼煤矿与遇难人员家属达成补偿协议，善后

事宜已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

当班副班长路某峰进入架前处理电缆夹卡阻后没有退到架

间安全区域，被采煤机割煤时飞出的大块煤矸沿电缆槽滚落击伤

导致事故发生。

（二）间接原因

1.违章作业。010801 综采工作面倾角在 7°～35°，采煤机运

— 7 —

行割煤有飞矸现象，当班副班长路某峰在进入架前处理电缆夹卡

阻时，又安排采煤机司机运行割煤。

2.安全监督检查不到位。作业人员未严格执行作业规程、安

全措施规定，安全管理人员对现场出现的违规操作、安全隐患缺

乏有效监督。

3.安全教育培训不到位。日常安全教育培训浮于表面，现场

管理人员、作业人员安全意识淡薄，互保联保意识差，未及时制

止违章作业行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，

对 7 人提出追责问责建议（其中：给予行政处罚 7 人，暂停安全

生产有关资格 4 人），给予事故单位 85 万元的罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训。王洼煤矿要对事故暴露出的问题

进行全面反思和整改，组织开展全系统、各环节隐患大排查，全

面查找思想认识、现场管理、安全措施、教育培训等方面的问题

和不足。

（二）强化作业安全管理。王洼煤矿要增强风险防范意识和

能力，加强现场安全管理，加大对作业现场的监督检查力度，特

别是要加强对关键环节的安全管控，制定并落实有效的安全措

施，确保现场作业安全，坚决杜绝违章作业行为发生。

— 8 —

（三）全面开展隐患排查治理。上级公司要认真履行安全生

产管理职责，对可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安

全状态、环境的不安全因素进行全面排查，消灭安全管理盲区，

不得在事故隐患未消除、安全措施落实不到位的情况下组织生

产。

（四）强化安全培训教育。王洼煤矿要开展针对性培训教育，

提高从业人员遵章守纪意识、提升岗位操作技能和应知应会水

平，增强自保互保意识和安全防范能力。