# 双口镇后堡村股份经济合作社出租厂房拆除“7·1”一般高处坠落事故调查报告

来源：天津市北辰区应急管理局　天津市北辰区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjbc.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgk_wbj/zjyq_xxgk_yjglj/xxgk_fdzdgk_yjglj/xxgk_zdmsxx_yjglj/xxgk_aqsc_yjglj/202609/t20260907_7368797.html

发布时间：2026-09-04　抓取时间：2026-10-14

双口镇后堡村股份经济合作社出租厂房拆除

“7·1”一般高处坠落事故调查报告

双口镇后堡村股份经济合作社出租厂房拆除“7·1”一般高处

坠落事故调查组

目 录

一、事故基本情况 ......................................................................................................................... - 2 -

（一）相关人员基本情况 .....................................................................................................- 2 -

（二）相关协议签订情况 .....................................................................................................- 3 -

（三）涉事钢结构罩棚情况 .................................................................................................- 4 -

二、事故发生的经过及应急处置情况 .........................................................................................- 5 -

（一）事故经过 .....................................................................................................................- 5 -

（二）事故应急处置和上报情况 .........................................................................................- 5 -

三、事故伤亡情况及直接经济损失 .............................................................................................- 6 -

（一）死亡人员情况 .............................................................................................................- 6 -

（二）事故直接经济损失 .....................................................................................................- 6 -

四、事故原因和性质 .....................................................................................................................- 6 -

（一）事故直接原因 .............................................................................................................- 6 -

（二）事故间接原因 .............................................................................................................- 6 -

（三）事故性质 .....................................................................................................................- 7 -

五、 对有关责任人员的处理建议 ...............................................................................................- 7 -

（一）对事故责任人员的处理建议 .....................................................................................- 7 -

（二）对有关人员的处理建议 .............................................................................................- 7 -

六、事故整改和防范措施建议 .....................................................................................................- 7 -

（一）吸取事故教训,防止类似事故再次发生 ................................................................... - 7 -

（二）落实属地监管责任，强化小散工程巡查检查 ......................................................... - 8 -

(三)严格落实指导督促职能,主动进位消除事故风险 ....................................................... - 8 -

- 2 -

2026 年7 月 1 日，位于我区双口镇后堡村的一处出租场院内

的罩棚在进行拆除作业时，作业人员发生高处坠落，造成 1 人死

亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等有关法律法规规定，我区成立了双口镇后堡村

股份经济合作社出租厂房拆除“7·1”一般高处坠落事故调查组

（以下简称：事故调查组）。事故调查组由区应急管理局、区住

建委、公安北辰分局、区总工会和双口镇政府等单位组成，履行

事故调查组职责，开展调查工作，并邀请区纪委监委介入事故调

查，依法对公职人员涉嫌违法违纪和失职渎职问题开展审查调

查。同时，事故调查组邀请区人民检察院介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘查、调查取

证，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了

事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了

事故防范措施建议。

经查双口镇后堡村股份经济合作社出租厂房拆除“7·1”一

般高处坠落事故是一起因作业人员不具备高处作业资质，安全防

护措施不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关人员基本情况

1.高 xx，男，44 岁，天津市北辰区人，涉事钢结构罩棚受

- 3 -

赠人。

2.王某，男，45，天津市北辰区人，涉事钢结构罩棚拆除作

业介绍人。

3.王 x，男，48 岁，天津市北辰区人，涉事钢结构罩棚拆除

作业人员。

4.王 xx，男，60 岁，天津市北辰区人，涉事钢结构罩棚拆

除作业人员。

（二）相关协议签订情况

2024 年5 月 9 日，甲方天津市北辰区双口镇后堡村股份经济

合作社与乙方天津市庆祥伟业农业技术开发有限公司签订了《天

津市农场集体房屋租赁合同》，协议约定乙方租用甲方位于北辰

区双口镇后堡村村西五间房路北侧集体建设用地的房屋用作水

产交易市场。

2026 年 4 月 16 日，经甲乙双方协商一致，解除了双方此前

签订的《天津市农场集体房屋租赁合同》，签订了解除《天津市

农场集体房屋租赁合同》协议书，双方约定乙方将土地、房屋归

还甲方，公共空间添附物全部归甲方所有。据天津市北辰区双口

镇后堡村村委会支部书记武 xx 笔录叙述，解除协议书签订后，

乙方要求拆除部分设备设施自用，经村集体同意后（无法提供村

集体研究决议会议纪要等相关证据），将涉事钢结构罩棚交由乙

方自行处理，乙方将该罩棚无偿赠与自然人高 xx。

- 4 -

（三）涉事钢结构罩棚情况

涉事钢结构罩棚位于北辰区双口镇后堡村村西五间房路北

侧集体建设用地的房屋院内，屋面为平屋面，高度约2.8 米，已

办理土地、规划审批手续。

图 1 涉事钢结构罩棚结构和坠落点位照片

（四）拆除作业各方关系

天津市庆祥伟业农业技术开发有限公司主要负责人梁 xx 提

出将罩棚无偿赠与高xx 后，高 xx 找到同村自然人王某，让王某

帮忙找人拆除涉事罩棚，王某因与高 xx 共同经营餐饮产业，其

协助高xx 找到自然人王x，经与王 x 沟通，二人初步达成一致，

王 x 会同王xx 进行罩棚拆除，高 xx 支付拆除费用 2000 元。随

后王某与高 xx 沟通后，高 xx 同意支付 2000 元进行罩棚拆除。

- 5 -

因王 xx 事故发生后进入ICU 救治，随后不治身亡，无法接受调

查询问，根据王 x 叙述，王xx 同意与其一起从事拆除业务，二

人一人1000 元平分拆除费用。6 月 30 日上午，王某通知王 x 开

始进行拆除作业，王x 通知王 xx 于当天下午 13 时入场干活。

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故经过

2026 年7 月 1 日，王x 和王 xx 按约定早上 5 时许陆续来到

现场继续干活。二人站在棚顶，脚踩着钢结构檩条用手钻卸螺丝，

大概 6 时 50 分左右，二人背向行进进行螺丝拆卸作业，王 x 突

然听见背后传来声响，其随即呼喊王xx，但是没有人回应，王 x

回头发现棚顶上没有人，其随即从棚顶返回地面，看见王 xx 躺

在地上口鼻出血，其就立即拨打了“120”，将王 xx 送往北辰医

院救治。

（二）事故应急处置和上报情况

事故发生后，王 x 拨打“120”急救电话，“120”救护车赶

到后将伤者送往医院救治，区应急管理局接到“120”信息中心

情况通报后，立即向各单位通报事故情况，区应急和公安部门及

属地政府立即组织人员赶赴现场进行应急处置，并按照各自职能

职责做好秩序维护、善后处置、现场勘验和调查询问等工作，未

造成次生灾害和网络舆情等。

- 6 -

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

王 xx，男，汉族，60 岁，天津市北辰区人。

（二）事故直接经济损失

事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-2025）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失

约为 5.2 万元人民币。

四、事故原因和性质

王 x、王 xx 在现场未设置任何防护措施的情况下，登上钢结

构罩棚棚顶进行拆除作业，钢结构罩棚棚顶发生塌陷，导致王 xx

从棚顶坠落地面是事故发生的直接原因。

（一）事故直接原因

王 x、王 xx 登上钢结构罩棚前，未设置高架生命线或在罩棚

棚顶设置钢索，导致作业现场无安全带系挂点，现场亦未设置安

全防护网防止坠落，二人在未采取任何防坠落防护措施的情况

下，登上钢结构罩棚棚顶进行拆除作业，作业过程中棚顶发生塌

陷，导致王 xx 从棚顶坠落到地面上受伤，经治疗无效死亡。

（二）事故间接原因

1.高 xx 将罩棚拆除作业交由给不具备资质的自然人，对施工

现场失控漏管，放任现场作业人员未采取防坠落措施就进行高处

作业，对事故发生负有责任。

2.王 x 和王 xx 在未取得高处作业相应资质、未采取防坠落措

- 7 -

施的情况下，登上钢结构罩棚棚顶进行高处作业，对事故发生负

有责任。

3.天津市北辰区双口镇后堡村股份经济合作社对村集体土地

建设的房屋失控漏管，放任高 xx 将本应归属于村集体所有的罩

棚交由给不具备资质的自然人进行拆除，对事故发生负有责任。

（三）事故性质

事故调查组认定，北辰双口镇后堡村股份经济合作社出租厂

房拆除“7·1”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

公安机关已依法立案，对于事故中涉嫌刑事犯罪的人员进行

调查处理。

（二）对有关人员的处理建议

本起事故中的事故责任主体高 xx、王 x 和王 xx 三人为自然

人，根据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定，该法的

适用主体为“从事生产经营活动的单位”（即生产经营单位）。

上述事故责任主体均不具备“生产经营单位”的法律主体资格，

故本起事故虽为生产安全责任事故，但不属于《安全生产法》的

调整范围，不适用该法关于生产安全事故调查处理、责任追究等

规定。

六、事故整改和防范措施建议

（一）吸取事故教训,防止类似事故再次发生

- 8 -

天津市北辰区双口镇后堡村股份经济合作社要深刻吸取事

故教训，举一反三，针对事故暴露出的隐患问题，认真落实安全

生产监管责任。一是要在本单位设置安全生产管理机构或者配备

专职安全生产管理人员，制定本单位工作生产和建设施工项目审

批制度，确保本单位工作生产和建筑施工项目安全进行。二是要

组织有关人员做好审核审查工作，确保本单位的各类项目及场所

发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个

人，做好合同和安全管理协议的签订工作，并做好对承包单位、

承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，

发现安全问题，及时督促整改。

（二）落实属地监管责任，强化小散工程巡查检查

双口镇政府要深刻吸取事故教训，对辖区内村居、社区、生

产经营单位开展全面宣贯，建立小散工程和零星作业的信息登记

制度，对小散工程和零星作业做到“全覆盖”，同时充分发挥各

科室合力作用，加强对辖区内小散工程和零星作业项目的日常检

查巡查，对发现的违法发包、无资格人员从事特种作业等违法行

为，及时转交相关行业监管部门，从严从重处罚。

(三)严格落实指导督促职能,主动进位消除事故风险

区住建委作为我区小散工程和零星作业管理的牵头单位，要

积极主动进位，以小散工程和零星作业“一件事”全链条监管为

抓手，发挥牵头作用，积极改进措施招法，加大对各镇街、各有

关单位的抽查检查频次，对不实或不尽责的单位，进行全区通报

- 9 -

或督办改正，情况严重的提请区委、区政府，严肃处理。同时要

采用抽查、鼓励投诉举报和联合检查等方式，对属地政府落实小

散工程和零星施工安全管理的工作成效进行督促检查，确保属地

责任落到实处。